KAVŞAK KONTROL CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kavşak kontrol cihazları büyük arızalarda en az iki renkte flaş yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı TS EN 12638 belgesine sahip olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazları küçük arızaları kaydetme özelliğine sahip olacaktır ve kaydedecektir.

- Şebeke gerilimi limitler dışına çıkınca yüksek veya düşük voltajda ( ± %20 ) kavşak kontrol cihazı sistemi tamamen kapatacak ve korumaya alacak, şebeke voltajını sürekli olarak kontrol edecek ve voltaj limitler dahilinde düzelince tekrar otomatik olarak çalışacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı, oluşan arızalarda istenilen kollarda istenilen renkte flaş konumuna otomatik olarak geçecek, rutin olarak arıza cihaz tarafından kontrol edilecek ve arızanın kalkması durumunda cihaz otomatik olarak programlı çalışır konuma geçecektir

- Kavşak kontrol cihazı en az IP 55 koruma sınıfına sahip olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı çalışma sıcaklık aralığı +60 ila -40 °C olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı en az 32 grup kapasiteli olacak olup taşıt detektörleri ve yaya talep butonları bağlanabilecek özellikte olacaktır. Kavşak kontrol cihazına minimum 7 taşıt detektör kanal kapasitesine sahip manyetik detektör ünitesi bağlanacaktır. Cihaz ayrıca minimum 4 kanallı yaya talep butonu girişine sahip olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı içerisinde elektrik sarfiyatını ölçmek için bir dijital elektrik sayacı bulunacaktır. Bu sayacın endeksi, kavşak kontrol cihazının kapağı açılmadan okunabilecektir.

- Kavşak Kontrol Cihazı, yeşil dalga sistemine uygun olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı GPS  modülü sayesinde uydu üzerinden saatini sürekli güncelleyecek durumda olmalıdır.

- Kavşak kontrol cihazı bilgisayar üzerinden programlanabilir yapıda olacaktır.Bu haberleşme için RS485 protokolü kullanılacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı üzerindeki  çıkış kartlarında minimum 4 adet grub bulunacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı üzerindeki  çıkış kartları, proğram kartı ,display kartı ,besleme kartı ,bord kartı modüler sökülebilir tip olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı Türk standartlarının önerdiği tüm güvenlik kurallarını(TS EN 12675)eksiksiz uygulaya bilecektir.

- Kavşak kontrol cihazında  flaman kopuğu,çıkış hatası,faz teması,hat teması,şebeke voltaj aralığı,şebeke frekans aralığı,gibi güvenlik kuralları olacaktır.Bunlar istenildiği zaman bilgisayar üzerinden değiştirilebilir olacaktır.

- Kavşak kontrol cihazında yüksek gerilime karşı yıldırım savar olarak parafudr kullanılacaktır.

- Kavşak kontrol cihazında 0.03 A insan korumada kullanılan kaçak akım rölesi kullanılacaktır.

- Kavşak kontrol cihazında 0.3A kaçak akım rölesi cihaz koruma için kullanılacaktır.

- Kavşak kontrol cihazında kirli enerji koruması için EMI filtre devresi kullanılacaktır.

- Kavşak kontrol cihazında aşırı akım korumalı  power faktörü 0.9 dan aşağı olmayan SMPS kullanılacaktır.

- Kavşak kontrol cihazında 1 adet kesici röle 1 adet pirz 1 adet duy  bulunacaktır.

- Kavşak kontrol cihazı bilgisayar üzerinden programlandığında aynı zamanda bilgisayar üzerinden similasyonu görünür şekilde olacaktır.

NOT: Sinyalizasyon sistemlerine ait bütün malzemeler TS HD 638 S1/Nisan 2003 “Karayolu Sinyal Sistemleri”, TS EN 12368 / Nisan 2002 “Trafik Kontrol Donanımı-Sinyal Lambaları”, TS EN 12675 / Nisan 2002 “Trafik Denetleyicileri-Fonksiyonel Güvenlik kuralları” sayılı Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine  uygun olacak ve  belgelendirilecektir.